Tehnička specifikacija 4G HOME GATEWAY

- Opšti zahtjevi

  - CPE – 4G HG (Home Gateway) za korisnički pristup Internetu i za pružanje OTT TV i VoIP usluge korištenjem resursa mobilne mreže;

  - Mogućnost pristupa Internetu u router načinu rada (statička IP adresa);

  - Daljinski pristup uređaju realizovan korištenjem HTTP/HTTPS protokola i statičke IP adrese dodjeljene SIM kartici;

  - Podržan TR-069 protokol putem kojeg se ostvaruje pristup ACS-u;

  - Istovremeno korištenje Internet , OTT TV i VoIP servisa kao i upravljanje uređajem udaljenim putem (uređaj mora svojim hardverskim i softverskim performansama zadovoljavati navedeni  tehnički uslov što će se ispitati testiranjem uređaja pod opterećenjem i kroz duži vremenski period (minimalno sedam dana rada));

  - Jednostavna instalacija i administracija terminalne opreme putem Web baziranog GUI-a lokalno i daljinski;

  - WLAN funkcionalnost koja omogućava spajanje minimalno 5 Wi-Fi klijenata koji aktivno koriste suvremene aplikacije;

  - Uređaj treba ispunjavati sigurnosne uslove i karakteristike radnog okruženja propisane od strane regulatornih agencija za sigurnost i EM zračenja/interferencije (CE, RoHS…);

  - Vizuelna indikacija implementirana na uređaju mora funkcionisati korektno u skladu sa svojom deklarisanom namjenom;

  - Svi prekidači (dugmad) implementirani na uređaju moraju korektno funkcionisati u skladu sa svojom deklarisanom namjenom;

  - Funkcionalnost reseta na fabričke postavke (Factory default reset) treba biti realizovana putem HW dugmeta;

- Portovi

  - Jedan utor za SIM/USIM karticu;

  - Minimalno 3 x 100BaseT, auto-sensing, auto MDI-MDIX, port/RJ45 (standard IEEE 802.3);

  - Konektor(i) za spajanje eksterne(ih) antene(a) velikog dobitka u 4G  bandu;

  - Prenaponska zaštita implementirana na napojnom priključku treba biti minimalno na nivou ITU-T K.21 preporuke i tabele Table 5 – Test conditions for mains power ports (testovi 5.1.1a i 5.1.1.1b za osnovne testne nivoe) - obavezno dostaviti laboratory report vezan za provjeru (testiranje) prenaponske zaštite.

- Standardi za bežične mreže

  - Minimalno Cat. 6 LTE uređaj uz podršku za rad u frekventnim opsezima 800 MHz (band 20), 900 MHz (Band 8), 1800 MHz (Band 3), 2100 MHz (Band 1) i 2600 MHz (Band 7);

  - Podržavanje minimalno standarda IEEE 802.11 n uz podršku za MIMO 2x2:2 i WPA2-PSK/AES sigurnosni mehanizam;

  - Izmjereni prijemni nivoi 4G signala trebaju biti približno kao i na drugim uređajima sličnog tipa i namjene (max. za 5 dB niži)

- Layer 2 Ethernet protokol

  - IEEE 802.3u (100Base-Tx);

- Integrisani WLAN

  - Standardi min. IEEE 802.11 n;

  - Podržana brzina od 300 Mbps na fizičkom nivou pri korištenju kanala širine 40 MHz, visokom nivou signala i 2 prostorna strima (2 x 150 Mbps);

  - Podrška za 20 MHz i 40 MHz kanale;

  - Frekventni opseg 2.4 ~ 2.484 GHz (ISM band);

  - Antena interna ili vanjska min. 2x2:2 (broj primopredajnika:broj strimova);

  - Podrška za automatski izbor kanala (ovisno od interferencije);

  - WPA2-PSK key autogeneration (defaultni SSID i key trebaju biti jedinstveni za svaki uređaj);

  - WPA2-PSK autentifikacija i AES enkripcija.

- Routing protokoli i karakteristike

  - Network Address Translation – NAT/NAPT;

  - Podrška za jedan APN;

  - Podržani tip Internet konekcije: Always ON;

  - DHCP server na LAN strani koji se može aktivirati i deaktivirati (mogućnost konfiguracije parametara DHCP lease time, DHCP IP address, pool size, pool range);

  - Podrška za DHCP static lease na LAN strani (prema client MAC adresi);

  - Podrška za DNS;

  - Podrška za TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP;

  - NTP podrška.

- Firewall

  - Built-in firewall koji se može aktivirati, deaktivirati i modifikovati;

  - WAN access control – kontrola pristupa sa WAN strane putem mehanizma Access Control List (ACL).

- Quality of Service (QoS)

  - Prioritetizacija korisničkih servisa putem QoS mehanizama implementiranih u packet coreu mobilne mreže.

- Upravljanje uređajem

  - Web bazirani GUI za lokalno i udaljeno upravljanje;

  - Konfiguracija i administracija zahtjevanih parametara na terminalnoj opremi putem Web baziranog GUI-ja kao i putem TR-069 protokola;

  - Syslog nadgledanje (omogućeno putem GUI-ja);

  - Firmware upgrade putem Web baziranog GUI-ja;

  - Dva nivoa pristupa uređaju (npr. admin i user) uz ograničenje mogućnosti customizacije/pregleda postavki koje se mogu setovati na user nivou pristupa jedino na:

- WiFi parametri: SSID, passphrase, postavke kanala, postavke WiFi standarda n/ac/ax, maksimalan broj WiFi klijenata,

- status spojenih klijenata,

- DHCP postavke (DHCP IP subnet, setovanje lease time, DHCP address pool)

- promjena passworda za user nivo pristupa;

  - Korisničke lozinke i svi korisnički podaci moraju biti enkriptovani u konfiguracijskom backup fajlu;

  - Sposobnost pamćenja i verifikacije PIN-a na SIM kartici od strane uređaja prilikom podizanja istog uz mogućnost deaktivacije ovih funkcionalnosti;

  - Mogućnost modifikacije PIN-a putem Web baziranog GUI-a;

  - Prikaz nivoa signala mobilne mreže (RSRP za 4G mrežu) i tipa mobilne mreže;

  - Mogućnost identifikacije ćelije mobilne mreže na koju je uređaj spojen uz obavezan prikaz Cell ID-a;

  - Svi bitni podaci o statusu uređaja (npr. status WAN konekcije, status WiFi mreže i konektovani uređaji, system uptime) moraju biti dostupni (u GUI-ju uređaja);

  - Status lokalnog DHCP servera na Web GUI-ju treba sadržavati prikaz IP i MAC adresa svih DHCP klijenata;

  - Omogućavanje podešavanja vremena na uređaju putem definisanog mrežnog NTP servera.

- DSL Forum Compliancy

  - Podržavanje TR-069 (CWMP) protokola;

  - Svaki uređaj mora imati jedinstven IMEI i serijski broj i isti će biti objavljeni (exposed) u data modelu i odgovarat će oznakama na samom uređaju;

  - Svi uređaji istog tipa moraju imati iste vrijednosti parametara Product class i Manufacturer OUI i oni trebaju biti fiksni;

  - Data model za uređaj treba biti u skladu sa TR-098 ili TR-181

  - U data modelu moraju biti objavljeni (exposed) parametri koji se koriste za setovanje WiFi SSID-eva (2,4 i 5 GHz-ni) i njima odgovarajućih passphrase-a, parametar koji se koristi za setovanje admin passworda, parametar za prikaz nivoa signala (RSRP), parametri za prikaz nivoa signala WiFi klijenata, kao i parametri za IMEI, IMSI i WAN IP adresu

  - Dostavljeni TR-069 parametri uređaja Product Class, Manufacturer OUI i Serial number moraju biti vidljivi na GenieACS v1.2.13 platformi;

  - U polju za ACS URL treba biti upisano u defaultnoj konfiguraciji http://10.100.66.4:7547, a uređaj treba imati podršku i za ACS Username, ACS Password, Connection request Username i Connection request Password

  - Uređaj treba podržavati TR-143 ekstenziju data modela

Uređaj mora podržati sljedeće TR-069 metode:

  - „Firmware download“ - provjera da li CPE može preuzeti i aplicirati firmware;

  - „Download file“ - provjera da li CPE može preuzeti i aplicirati konfiguraciju;

  - „Get Parameter Values“ - provjera da li ACS može uspješno dohvatiti podatke s uređaja. Ovdje se testira cjelokupna putanja, djelomična putanja i kombinacija više djelomičnih i cjelokupnih putanja do objekta. Uz to se testira i dohvat cijelog modela;

  - „Set Parameter Values“ - provjera da li ACS može uspješno postaviti nove parametre na uređaj. Ovdje se testira cjelokupna putanja, istovremeno postavljanje više cijelokupnih putanja i neispravna putanja do objekta;

  - „Reboot“ - provjera da li ACS može restartati uređaj;

  - „Get Parameter Names“ - provjera da li ACS može dohvatiti trenutnu vrijednost atributa na parametrima. Ovdje se testira cjelokupna putanja, djelomična putanja i kombinacija više djelomičnih i cjelokupnih putanja do objekta;

  - „Factory Reset” – provjera da li ACS može poslati uređaj u FR

- Napajanje

  - 220V, 50Hz sa standardnim (Euro) napojnim priključkom;

  - Power ON/OFF prekidač treba biti napravljen na način da ne mijenja svoje stanje (položaj) bez obzira na nestanak/ponovno uspostavljanje napajanja (npr. uređaj koji je bio uključen/aktivan prije nestanka napajanja treba se automatski podići po ponovnom uspostavljanju napajanja.